Koordinasi Running Text Display Led Berbasis Android

- Zaenal Arifin*, Safrizal

- Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi,

- Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

- *email : zaenalarifin_elektro@unisnu.ac.id

Abstract

Media information delivery running text is an interesting innovation in the development of information technology today. The information submitted is generally received through news with written on print media, the internet and others that sometimes have saturation in reading. This can cause information received by the user to be inaccurate because of doubts and reduce interest in reading information. Running text currently circulating with computer control is sometimes constrained by the availability of a PC when controlling and the synchronization device that must be available to be able to set up running text according to the input entered by the user. The speed of information transfer is very influential on output, android technology that has been used to control running text, relatively safer and environmentally friendly on use with the TF-S6UW type control led which has easy access to data on android, speed and characteristics of text. Based on the results of the study i character output displayed on the running text board starting from 1 up to 25 characters obtained a stable voltage value of 12 Vdc, and the current value increased according to the number of led dot lights up from 1 Adc to with 2.1 Adc.

Keywords: running text, led, android.

Abstrak

Media penyampaian informasi running text merupakan suatu inovasi yang menarik dalam perkembangan teknologi informasi saat ini. Informasi yang disampaikan pada umumnya diterima melalui berita dengan tulisan yang ditulis pada media cetak, internet dan lain-lain yang terkadang ada kejenuhan dalam membaca. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang diterima oleh pengguna tidak akurat karena adanya keraguan saat informasi diterima dan mengurangi ketertarikan untuk membaca informasi. Running text yang beredar saat ini dengan kontrol komputer kadang terkendala pada ketersediaan PC saat mengontrol dan device sinkronisasinya yang harus ada untuk bisa mensetting running text sesuai input yang dimasukkan oleh user. Kecepatan transfer informasi sangat berpengaruh terhadap output, melalui teknologi android saat ini yang sudah canggih dimanfaatkan untuk control running text yang up to date, relatif lebih aman dan ramah lingkungan pada pemakaian dengan control led tipe TF-S6UW yang memiliki kemudahan dalam acces data pada android, kecepatan dan karakteristik text. Berdasarkan hasil penelitian, dengan output karakter i yang ditampilkan pada papan running text mulai 1 sampai dengan 25 karakter diperoleh besar nilai tegangan yang stabil pada 12 Vdc, dan nilai arus yang semakin bertambah sesuai dengan banyaknya dot led yang menyala mulai dari 1 Adc sampai dengan 2,1 Adc.

Kata kunci: running text, led, android.

Pendahuluan

Running text merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi kepada publik yang populer saat ini dengan bantuan LED (Light Emitting Diode). Belakangan ini penggunaan running text untuk keperluan bisnis kian marak di masyarakat luas. Running text merupakan media promo usaha yang efektif karena menarik perhatian, dapat memuat banyak konten (isitulisan), dan sederhana. Dengan aplikasi penggunaan running text para pemilik usaha dapa tmenampilkan promo usaha yang mereka tawarkan terlihat menarik karena tampilan warna dan bentuk tulisan yang bisa diatur gerakannya. Saat dibandingkan dengan plang merek toko atauspanduk yang tampilannya statis atau diam serta isinya hanya itu-itu saja dari hari ke haribelum lagi jika warna dari spanduk atau plang merek tersebut sudah agak memudar,hampir bisa dipastikan orang tidak akan meliriknya lagi seiring perkembangan zaman saat ini.

Penyampaian informasi dengan menampilkan running text tersebut belum efektif dan efisien dalam hal penggunaan. Masih terdapat kekurangan yang memungkinkan manusia mengalami kesalahan penglihatan dan terlalu lama menunggu text yang akan ditampilkan.

Running text yang ada yaitu berupa led-led yang disambung dan dirangkai menjadi deretan led ataupun dapat berupa dot matrix. Dot matrix merupakan deretan led yang membentuk array dengan jumlah kolom dan baris tertentu, sehingga titik-titik yang menyala dapat membentuk suatu karakter angka, huruf, tanda baca dan sebagainya.

Berdasarkan masalah diatas, koordinasi running led ini dapat bekerja dengan efektif dan efisien pada gedung perkantoran, dengan menggunakan perintah code yang diinputkan melalui smartphone display running text dapat tampil dengan mudah dan cepat. Informasi yang didapat lebih akurat dan presisi dengan kecepatan transfer data yang singkat dengan program pada android. Penggunaan control LED dengan tipe TF-S6UW dengan CE FCC RoHS memiliki kelebihan kemudahan dalam acces data pada android dengan kelebihan dari sisi kecepatan transfer, pemilihan text meliputi pengaturan warna, kecepatan gerak, perlambatan, jenis dan ukuran text.

Metode Penelitian

Penelitian ini diambil melalui beberapa tahapan yang diuraikan melalui langkah-langkah yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

- Tahapan-Tahapan Penelitian

Langkah 1: Pengumpulan Data

Langkah 2: Analisis & identifikasi penelitian

Langkah 3: Desain pelaksanaan penelitian

Langkah 4: Implementasi penelitian

Observasi

Analisa masalah

Konsep desain system running text

Implementasi running text dengan android

Masalah Penelitian

Koordinasi running text berbasis android pada gedung perkantoran

Luaran Penelitian

Publikasi Ilmiah Naional

Model teknologi running text berbasis Android.

Studi pustaka tentang running text

Analisa  Kebutuhan

Gambar. 1 Tahapan-tahapan penelitian

- Perubahan yang Diamati atau Diukur

Perubahan yang diamati atau diukur yaitu arus yang lewat pada waktu responsi saat program diinputkan di Android sampai output running text tampil di papan LED.

- Rancangan Penelitian

Perguruan Tinggi

Penelitian

Koordinasi running textTF-S6UW display led berbasiss android

Output

Model  teknologi running textTF-S6UW berbasis Android running text display led berbasis android

Publikasi Ilmiah Nasional

Gambar 2. Rancangan Penelitian

- Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dari literatur dan observasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan Analisis Kuantitatif. Peneliti  mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari pengambilan data pada hasil pengukuran objek penelitian.

Tinjauan Pustaka

- Sistem Running Led

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan mengenai running text. Selanjutya dalam pengembangannya, dilakukan studi pustaka sebagai salah satu alat dari penerapan metode penelitian. Adapun tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian di bidang ini adalah sebagai berikut :

Pada penelitian yang disusun oleh Sulistyono Bangun pada tahun 2014 dengan judul“Rancang Kendali Papan Display Led Matrix Berbasis Arduino Menggunakan Android”. Menampilkan running text pada led matrix melalui Arduino Uno menggunakan aplikasi android. (Bangun Sulistyo, A. 2014)

Pada penelitian yang disusun oleh Z. Hannum, pada tahun 2015 yang berjudul “Perancangan Rangkaian Gempa Ditampilkan Pada Running Text”. Penelitian ini membahas mengenai sistem  penulisan display running text sebagai penampil data simulasi getaran gempa. (Hannum, Z. 2015).

Pada penelitian yang disusun oleh Hwang, Z.; Uhm, Y.; Kim, Y.; Kim, G.; Park, S, pada tahun 2010 yang berjudul ” Development of LED smart switch with light-weight middleware for location-aware services in smart home” Penelitian ini membahas mengenai sistem penulisan led smart sebagai pengatur rumah cerdas untuk pengaturan lokasi pada smart home. (Hwang, Z.; Uhm, Y.; Kim, Y.; Kim, G.; Park, S. 2010).

Pada penelitian yang disusun oleh Park, Y.J.; Lee, M.H, , pada tahun 2013, yang berjudul “Cost Effective Smart Remote Controller Based on Invisible IR-LED Using Image Processing”. Pada penelitian ini membahas seberapa efektif smart remote control pada sistem led berdasarkan citra gambar. (Park, Y.J.; Lee, M.H.2013).

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas maka di dalam penelitian ini akan membahas mengenai “Membuat dan Mengendalikan Running Text melalui jaringan Wifi Berbasis Mikrokontroler”. Dimana penelitian ini dapat menerapkan sistem untuk update running text melalui jaringan wifi, pada 2 panel dot matrix display P16. Operator dapat update running text pada satu panel atau pada dua panel sekaligus, dengan teks yang sama atau berbeda. Teks diinputkan melalui aplikasi running text yang pada android.

- Koordinasi Teknologi

Koordinasi teknologi pada sistem running text display led berbasisi android saling terintegrasi, sehingga mengahasilkan output sesuai dengan karakter yang diinputkan pada android. Berdasarkan karakter berupa text dan angka yang diketikkan pada sistem android maka akan diteruskan kepada controller dengan tampilan output pada displai led. Sebagaimana gambar berikut. (Bangun Sulistyo, A. 2014)

- Android

Android merupakan sistem operasi yang digunakan untuk perangkat mobile berbasis Linux. Pada awalnya sistem operasi ini dikembangkan oleh Android.Inc, yang kemudian dibeli oleh Google pada tahun 2005. Android mengembangkan usaha pada tahun 2007 dibentuklah Open Handset Alliance (OHA), sebuah konsorsium dari beberapa perusahaan, yaitu Texas Instrument, Broadcom Corporation, Google, HTC, Intel, LG, Marvell Technology Group, Motorola, Nvidia, Qualcom, Samsung Electronics, Sprint Nextel, dan T-Mobile dengan tujuan untuk mengembangkan standar terbuka untuk perangkat mobile Smartphone. (Bangun Sulistyo, A. 2014)

- HC-05

HC-05 adalah sebuah modul Bluetooth SPP (Serial Port Protocol) yang mudah digunakan untuk komunikasi serial wireless (nirkabel) yang mengonversi port serial ke Bluetooth. HC-05 menggunakan modulasi Bluetooth V2.0+ EDR (Enchanced Data Rate) 3 Mbps dengan memanfaatkan gelombang radio berfrekuensi 2,4 GHz.

- Arduino

Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang didalamnya terdapatkomponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. (Fendi Nurcahyono, 2012)

Mikrokontroler itu sendiri adalah chip atau IC (integrated circuit) yang bisa diprogram menggunakankomputer.Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik dapatmembaca input, memproses input tersebut dan kemudian menghasilkan output sesuai yang diinginkan.

Jadi mikrokontroler bertugas sebagai ‘otak’ yang mengendalikan input, proses dan output sebuah rangkaian. (Virtual, 2017).

- Tinjauan Studi (Penelitian Terkait)

Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian “Koordinasi Running Text Diplay Led Berbasis Android Pada Gedung Perkantoran” yaitu :

  - Perancangan Rangkaian Gempa Ditampilkan Pada Running Text.

Hannun .Z. dari Fakultas Teknik Universitas Andalas. Padang. Meneliti tentang analisis pengembangan rangkaian simulasi gempa yang ditampilkan pada layar LED, dimana sistem akan bekerja sesuai dengan perubahan getaran dengan skala besar sebagai peringatan bencana gempa yang dideteksi dengan sensor melalui arduino uno yang dintegrasikan dengan sistem dengan layar penampil pada papan LED (Hannun.Z, 2015)

  - Rancang Kendali Papan Display Led Matrix Berbasis Arduino Menggunakan Android.

Bangun Sulistyo, A.dari Fakultas Teknik Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.Meneliti tentang pembuatan kendali papan displai LED Matrix dengan program microcontroller Arduino Uno sebagai basis controllernya. (Bangun Sulistyo, A., 2014)

  - Perancangan Program Running Text Dot Matrix Pada Miniatur Smart Pole PT.Inti.

Hendrawan, R. dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang.

meneliti tentang perancangan program running text dot matrix yang difungsikan untuk mengkontrol running text pada miniatur smart pole pada perusahaan PT Inti menggunakan Arduino Uno. (Hendrawan, R. 2014)

Pembahasan

Hasil yang dicapai dalam penelitian pemula tahun 2018 ini adalah data respon dari tegangan dan arus yang dibutuhkan pada running text berbasis android dimana materi uji adalah karakter ‘i’ dengan variasi karakter tersebut dari 1 digit sampai dengan 25 digit yang diinputkan melalui android yang kemudian ditampilkan pada layar running text sebagaimana tertulis pada Tabel 1 :

Tabel 1. Data respon karakter ‘i’ pada tegangan dan arus

| No | Jumlah Karakter i (digit) | Respon |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tegangan (Vdc) | Arus (Adc) |
| 1 | 1 | 12 | 1 |
| 2 | 2 | 12 | 1 |
| 3 | 3 | 12 | 1 |
| 4 | 4 | 12 | 1,1 |
| 5 | 5 | 12 | 1,1 |
| 6 | 6 | 12 | 1,1 |
| 7 | 7 | 12 | 1,2 |
| 8 | 8 | 12 | 1,2 |
| 9 | 9 | 12 | 1,3 |
| 10 | 10 | 12 | 1,4 |
| 11 | 11 | 12 | 1,4 |
| 12 | 12 | 12 | 1,5 |
| 13 | 13 | 12 | 1,5 |
| No | Jumlah Karakter i (digit) | Respon |  |
|  |  | Tegangan (Vdc) | Arus (Adc) |
| 14 | 14 | 12 | 1,6 |
| 15 | 15 | 12 | 1,6 |
| 16 | 16 | 12 | 1,7 |
| 17 | 17 | 12 | 1,7 |
| 18 | 18 | 12 | 1,8 |
| 19 | 19 | 12 | 1,8 |
| 20 | 20 | 12 | 1,9 |
| 21 | 21 | 12 | 1,9 |
| 22 | 22 | 12 | 2,0 |
| 23 | 23 | 12 | 2,0 |
| 24 | 24 | 12 | 2,1 |
| 25 | 25 | 12 | 2,1 |

Berdasarkan data pada tabel 1, diperoleh bahwa pada sistem running text berbasis android memiliki nilai tegangan yang konstan sebesar 12 Vdc dan arus yang semakin besar sesuai dengan jumlah karakter ‘i’ 1-25 digit yang diinputkan untuk ditampilkan pada papan running text, besar arusnya mulai dari 1 Adc sampai dengan 2,1 Adc.

Gambar 4. Grafik tegangan dan arus

Berdasarkan grafik pada gambar 4, sistem running text berbasis android memiliki grafik tegangan yang konstan sebesar 12 Vdc dan grafik arus yang semakin meningkat sesuai dengan jumlah karakter yang diinputkan untuk ditampilkan pada papan running text dari arus sebesar 1 Adc sampai dengan 2,1 Adc.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil tegangan yang stabil dan arus semakin bertambah sesuai dengan output yang ditampilkan pada running text yang dibutuhkan pada sistem bisa digunakan untuk meningkatkan akurasi data running text dari sisi kelistrikan dengan menerapkan kecanggihan Android, dengan output karakter i yang ditampilkan pada papan running text mulai 1 sampai dengan 25 karakter diperoleh besar nilai tegangan yang stabil pada 12 Vdc, dan nilai arus yang semakin bertambah sesuai dengan banyaknya dot led yang menyala mulai dari 1 Adc sampai dengan 2,1 Adc.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih diucapkan kepada Laboratorium Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Saintek UNISNU Jepara dan LPPM UNISNU Jepara atas pendanaan pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Bangun Sulistyo, A. (2014). Rancang Kendali Papan Display Led Matrix Berbasis Arduino Menggunakan Android. Tugas Akhir. Fakultas Teknik Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

- Hannum, Z. (2015). Perancangan Rangkaian Gempa Ditampilkan Pada Running Text. Tugas Akhir.Fakultas Teknik Universitas Andalas. Padang.

- Hendrawan, R. (2014). Perancangan Program Running Text Dot Matrix Pada Miniatur Smart Pole Pt.Inti. Jurnal. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang.

- Hwang, Z.; Uhm, Y.; Kim, Y.; Kim, G.; Park, S. Development of LED smart switch with light-weight middleware for location-aware services in smart home. IEEE Trans. Consum. Electron. 2010, 56, 1395–1402.

- Ignatov, Andrey. (2018). Running Deep Neural Networks on Android Smartphones

- Kadir, A. (2013). Panduan Praktis Mempelajari Aplikasi Mikrokontroler dan Pemogramannya Menggunakan Arduino. Yogyakarta: Andi.

- Park, Y.J.; Lee, M.H. Cost Effective Smart Remote Controller Based on Invisible IR-LED Using Image Processing. In Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Las Vegas, NV, USA, 11–14 January 2013; pp. 434–435.

- Tan, Y.K.; Huynh, T.P.; Wang, Z.Z. Smart personal sensor network control for energy saving in DC grid powered LED lighting system. IEEE Trans. Smart Grid 2013, 4, 669–676.

- Tsai, Wen. (2013). Design and Implementation of a Smart LED Lighting System Using a Self Adaptive Weighted Data Fusion Algorithm. Sensors ISSN 1424-8220.